| Deg Rad, deg C | Rad Output | Oversizing Factor |
| --- | --- | --- |
| 50 | 100% | 1 |
| 47.5 | 94% | 1.07 |
| 45 | 87% | 1.15 |
| 42.5 | 81% | 1.24 |
| 40 | 75% | 1.34 |
| 37.5 | 69% | 1.45 |
| 35 | 63% | 1.59 |
| 32.5 | 57% | 1.75 |
| 30 | 51% | 1.94 |
| 27.5 | 46% | 2.18 |
| 25 | 41% | 2.46 |
| 22.5 | 35% | 2.82 |
| 20 | 30% | 3.29 |
| 17.5 | 26% | 3.91 |
| 15 | 21% | 4.78 |
| 12.5 | 16% | 6.06 |
| 10 | 12% | 8.10 |